5-may-98 - input.doc

PRESTACIONES DEL TACOGRAFO DIGI-TAC

Este instrumento de 142 mm x 49 mm x 89 mm se instala a la altura del espejo retrovisor de los vehículos, a la vista de los pasajeros, junto con un cartel que, encendido, indica cuando estos exceden la velocidad máxima permitida.

El instrumento testea continuamente la velocidad del móvil y los excesos de rpm para almacenarlos en memoria.  En su display frontal muestra la velocidad permanentemente y el cartel permanece apagado. Cuando se supera un límite de velocidad preestablecido, se escuchan tres bips de un buzzer interior, se ve en el display del instrumento la velocidad que lleva en ese momento el vehículo  y automáticamente se enciende el cartel alertando del exceso de velocidad al conductor y a los pasajeros. Cuando el exceso es de rpm, son dos los bips de alerta y, cada 10 segundos se oye un bip. Cuando el exceso de velocidad es sostenido durante un intervalo mayor a un tiempo preestablecido, se entiende  que entró en infracción  y  esta acción  se almacena  en un paquete de memoria  funcionalmente distinto  de la memoria  asignada a los eventos de condición normal de funcionamiento.

En la cara frontal, posee un teclado a través del cual  se pueden solicitar los distintos tickets de control. El único de interés para las autoridades competentes, circunstancialmente puede ser el de las infracciones, aunque más ricos en información son los de viajes. El total de la memoria solo es extraible por PC mediante una conexión disponible en la parte trasera del instrumento.

El tacógrafo almacena y memoriza las últimas 32 infracciones cometidas con sus horas de inicio y fin de la infracción, fecha, distancia en Km. desde el inicio del viaje, chofer responsable, velocidad máxima alcanzada durante la infracción y las presenta en forma clara y detallada en el ticket de infracciones, junto con un encabezado de hasta 28 renglones en el que se identifica plenamente a la empresa, vehículo y choferes. Al pié de este ticket presenta los ultimos 10 eventos registrados.

En el display se visualiza permanentemente la velocidad, pero si se desea conocer los km recorridos desde el inicio del viaje, la hora del momento o las rpm presentes, se pulsa la tecla 4 una, dos o tres veces respectivamente y estos reemplazarán a la velocidad.

Si el vehículo estaba en movimiento, la presencia de la magnitud solicitada se mantendrá durante diez segundos, trás los cuales se repondrá la velocidad automáticamente. Si el vehículo se encontraba detenido, la magnitud solicitada se mantendrá presente en el display hasta que el vehículo se ponga nuevamente en movimiento. En cada caso y respectivamente se encenderá un LED Rojo, Verde, Amarillo, o no encenderá ninguno de ellos como indicador de la magnitud presente.

Los choferes, hasta 3 identificados y uno sin identificar, poseen una llave personalizada ( ademas de la llave del dueño ) que, conectada al aparato, este los identifica y les asigna automáticamente la responsabilidad del viaje.

El instrumento es precintable  de manera inviolable  para facilitar los controles periódicos del mismo y deslindar responsabilidades rápidamente. Es compacto y todas sus partes se encuentran encerradas dentro de un único gabinete lo que aumenta su confiabilidad y seguridad.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO:

El tacógrafo DIGI-TAC toma una muestra de velocidad cada 10 segundos y, de manera preprogramable de 10 segundos en 10 segundos hasta un minuto, dentro del lapso programado elige la mayor de las muestras tomadas y  la almacena con su hora y km. Cuando la información es redundante LA DESCARTA para no consumir memoria inútilmente. Por ejemplo, si el vehículo mantiene su velocidad a  65 Km./h. durante una hora, guardará e imprimirá en el ticket, la hora y minutos en que comenzó a circular a esa velocidad y el Km en que se encontraba en ese momento. La próxima información, con su hora, minutos y Km, nos dará por diferencia, la duración del evento anterior.

La velocidad almacenada e impresa es siempre redondeada al origen de la media decena presente; Es decir que si un móvil circula a 99 Km/h indicará 95 Km/h. Esto nos  lleva a la conclusión de que cuando analizamos un ticket y leemos las distintas velocidades debemos decir “ iba a mas de... ( la velocidad que leemos ) " ( en este caso se lee “ iba a mas de.. 95 Km./h. “ ). Esta exactitud en la presentación impresa de los eventos normales ( + 5 / -0 km/h ) se debe a que, adoptar un acercamiento menor al valor verdadero, a costas de incrementar la cantidad de memoria sin un beneficio verdadero al momento de analizar la información almacenada, carece de sentido práctico.

Internamente, en todas las mediciones, el instrumento posee una exactitud de +1 / -0 km/h y únicamente la presenta con esta exactitud cuando debe dar la indicación de alguna velocidad máxima ( velocidad máxima del viaje, velocidad máxima de una infracción etc. como podremos observar en los tickets ejemplo mas adelante ).

Posee un AutoPowerOff que actúa cuando el vehículo está detenido mas de 5 minutos seguidos. En este caso el display se apaga reduciendo el consumo del instrumento; Y, si el vehículo se pone en movimiento, se enciende nuevamente en la posición de velocidad.

La cantidad de información almacenable supera holgadamente a los 7 dias de rigor ( lecturas efectuadas en distintos tipos de vehículos, camiones, combis, micros, registran un mínimo de 15 dias de almacenamiento superando, en muchos casos, meses de informacion almacenada ). Además almacena independientemente toda la información referente a las últimas 32 infracciones.

Posee emisión de seis tipos de tickets distintos. El de INFRACCIONES que presenta a estas con los datos ya mencionados anteriormente. El de INFORME VIAJE, que presenta la información relativa al último viaje en curso o finalizado. El de INFORME PARCIAL, que presenta la misma información que el anterior, pero relativa al penúltimo viaje finalizado y al último, en curso o finalizado. El de INFORME CONTROL que presenta la información condensada como para un análisis cualitativo rápido de los viajes y a continuación del cual sigue la información de MARCHAS ( compacto exclusivo de las detenciones y marchas producidas durante el viaje en curso, mas las del viaje anterior ). El de INFORME DIARIO, muestra los eventos del dia en curso más los del dia anterior completo. Y el de PROGRAMACION ( solo extraible por el taller habilitado para la instalación y reparación ) que presenta todos los datos programados para su correcto funcionamiento. La información de los tickets es alfanumérica y se entiende por sí misma ( ver análisis de tickets ).

La solicitud de los tickets se realiza con las teclas frontales de la siguiente manera:  El ticket de INFRACCIONES pulsando una vez la tecla TICKET. El ticket INFORME PARCIAL, pulsando una vez la tecla ticket y antes que transcurran 5 segundos, pulsar la tecla  1 . El ticket INFORME VIAJE, pulsando una vez la tecla ticket y antes que transcurran 5 segundos, pulsar la tecla  2 . El ticket INFORME DIARIO, pulsando una vez la tecla ticket y, antes que transcurran 5 segundos, pulsar la tecla 3. El ticket INFORME CONTROL + MARCHAS, pulsando una vez la tecla ticket y, antes que transcurran 5 segundos, pulsar la tecla 4.

La impresión de los tickets puede ser detenida en cualquier momento con solo pulsar nuevamente la tecla " TICKET ", pero en este caso no aparecerá, en el último renglón, la frase " * FIN DE DATOS * " que aparece cuando la impresión ha finalizado normalmente.

Los tiempos de impresión de los tickets dependen de su longitud (cantidad de información a imprimir) pero, para todos los casos, la demora en la impresión es de 1 segundo por renglón. La obtención de la información completa ( todos los viajes almacenados en la memoria ) solo se puede lograr mediante una PC, ya que las 7.936 informaciones tardarían 7.936 segundos = 2 horas 20 minutos en imprimirse, mientras que por PC se tarda solo algunos minutos ( recomendamos, y así lo indica la resolución 135/94, solicitar los tickets por cada viaje o por dia y archivarlos; Esto normalmente demora algunos segundos ).

Debido a la gran cantidad de memoria que testea, existen tiempos muertos que respetar. Por ejemplo luego de enchufado el aparato, demora 30 segundos en dar señales de vida. Cuando se solicitan tickets de control, luego del encabezado, demora algunos segundos ( 3 o 4 ) en continuar con la impresión.

En cada ticket se indica el número de emisiones que se ha efectuado del mismo salvo el de INFORME CONTROL en el que se muestra la suma de todos los tickets solicitados sin individualizarlos.

ANALISIS DE LOS TICKETS:

INFORME CONTROL: Este es el ticket mas corto, no posee encabezamiento y entrega la información de cada viaje resumida para un análisis cualitativo y rápido por parte del empresario. A continuación de este se imprime el INFORME MARCHAS, el cual nos proporciona la secuencia cronológica de las paradas y marchas ocurridas en el penúltimo y último viajes con los km recorridos entre paradas.

El INFORME CONTROL nos da el nombre del ticket, hora y fecha de su emisión, el número de vehiculo al cual pertenece, los kilómetros recorridos totales, los kilómetros que manejó cada chofer, la cantidad de desconexiones, la cantidad de excesos de velocidad ocurridas, la cantidad de infracciones registradas, la cantidad de excesos de rpm, la cantidad de tickets solicitados, la cantidad de viajes realizados ( por su número de viaje ), el valor de la velocidad máxima alcanzada y el de las rpm máximas soportadas por el motor. El valor alfanumérico del último renglón ( SERVICIO), nos indica la versión de software de fabricación ( A115 ) y, en las tres últimas cifras ( 024 ), la cantidad de ingresos al modo programación.

Notemos aquí que el empresario, con una lectura rápida de este ticket, podrá enterarse inmediatamente si en el transcurso del presente viaje se han cometido irregularidades y de qué tipo; Por ejemplo: si algún chofer no ha conducido; si el vehículo ha sido manejado por algún extraño; si el vehículo ha recorrido más km de los asignados al viaje; si se ha desconectado al aparato durante el viaje y cuantas veces; si se han cometido excesos de velocidad y de qué valor fue el máximo, la cantidad de excesos en las rpm y el valor máximo alcanzado, cantidad de infracciones cometidas, si se han emitido tickets y cuantos. De esta lectura el empresario sabrá si deberá recurrir al ticket del viaje, para un análisis más minucioso, y detectar las horas y lugares en que ocurrieron los eventos, si fue detenido por la policía, si los choferes realizan " viajes " en beneficio propio etc..

Es de destacar que todos los valores de este ticket ( excepto los km TOTAL, la cantidad de TICKETS solicitados, el VIAJE Nº y SERVICIO ) son retornables a cero por el usuario ( si es que está habilitada esta opción por programa ). Para ello, con la llave del empresario colocada (llave extra a la de los choferes), se debe solicitar un ticket de control ( ticket+T4 ) y pulsar nuevamente la tecla T4 antes de que transcurran 3 segundos de finalizada la impresión. Las rpm y la velocidad máximas se ponen a cero al iniciar un nuevo viaje. El alcance para los km totales es de hasta 10.000.000 de km, siendo de hasta 60.000 para el resto de los controles. El valor inicial de los km totales es preseteable durante la programación con un máximo de hasta 99.999 km.

Si no se aborta la impresión al finalizar el ticket INFORME CONTROL pulsando la tecla ticket, a continuación de este comenzará a imprimirse el ticket  INFORME MARCHAS. En este  informe se indican las horas de inicio ( hora en que comienza a moverse el vehículo ) a la izquierda; La hora en que se detiene el movimiento del vehículo, sobre la derecha; Y al medio, cuantos km recorrió. Se entiende que el vehículo comienza a circular cuando su velocidad supera los 5 km/h y termina de circular cuando se registra una detención. Este informe se limita a imprimir los valores del viaje en curso mas los del inmediato anterior ya concluido.

INFRACCIONES: Se considera infracción al hecho de mantener de la velocidad por encima de un valor predeterminado, durante un tiempo superior a otro valor, también previamente estipulado. En nuestro caso esta velocidad es de 90 Km/h y el tiempo de velocidad sostenida, debe ser superior a los 2 minutos. De cualquier manera, estos valores son programables y modificables exclusivamente por el instalador del instrumento mediante una PC al momento de la instalación.

Este  ticket  muestra  su nombre  en el pri-

mer renglón ( INFRACCIONES ); y en el encabezado, en sus hasta 28 renglones de texto programables, la identificación completa de la empresa, vehículo y choferes, hasta 2 lugares de partida ( cabeceras ) posi-

bles y cada uno de estos programables en letra destacada doble o simple. A continuación muestra el número de coche al cual pertenece, hora, fecha y número de ticket emitido y un renglón que indica el significado de las tres co-

lumnas imaginarias en las que se divide la información numérica de la infracción, HORA, velocidad ( km/h ) y distancia ( km ) al punto de partida.

A continuación y encerradas entre renglones de asteríscos presenta cada una de las hasta 32 últimas infracciones cometidas con: la fecha, el lugar de partida, el chofer responsable, la hora y km en que se inició la infracción, la hora y velocidad máxima alcanzada ( con exactitud de +1/-0 km/h ), y la hora y km de finalización de la infracción.

Si la impresión de ticket no fue abortada prematuramente pulsando ticket, en el último renglón imprime la frase " * FIN DE DATOS * ", indicando que el ticket está completo ( esto mismo ocurre en los demás tickets ) y antes de esta última frase imprime los 10 últimos eventos registrados.

Dada la definición anterior de infracción, es importante aclarar que en nuestro caso, debido al intervalo entre  muestras sucesivas, el instrumento concede como máximo un período de gracia de 10 segundos. Es decir que, si el vehículo supera esta velocidad, como máximo a los 10 segundos COMENZARÁ A SONAR LA CHICHARRA, se encenderá el cartel de “ VELOCIDAD LÍMITE “,se almacenará el EXCESO DE VELOCIDAD y comenzará el conteo de tiempo permitido, superado el cual, quedará registrada la INFRACCIÓN ( si este tiempo no es superado, la infracción no queda registrada como tal ). La hora que se indica en el ticket como de inicio de la infracción es la hora a la cual se considera que entró en infracción; es decir 2 minutos después de haber entrado en la velocidad máxima permitida. Como se puede observar  en el  mismo ticket de la figura, este  se interpreta  por si mismo sin necesidad de ahondar en mas detalles que lo que se ve y se ha dicho.

PROGRAMACION: Este ticket es extraible únicamente por el instalador y le entrega a este todos los valores contenidos en la memoria de opciones para el funcionamiento del instrumento, de esta manera podrá corroborar rápidamente la concordancia entre los datos introducidos y los que debe llevar.

INFORME VIAJE, INFORME PARCIAL e INFORME DIARIO: presentan la información en la misma forma, por lo que la explicación que sigue es válida para los tres. La diferencia entre estos radica en que, en el primero, la información contenida pertenece solo al último viaje; En el segundo, la información es la correspondiente a los viajes último ( no concluido ) y penúltimo ( concluido ); Y el INFORME DIARIO trae la información del dia en curso más la del dia anterior.

Todos estos presentan el encabezado de rigor para los tickets ( salvo los de INFORME CONTROL y PROGRAMACION que no poseen encabezado ). Luego de este encabezado, muestra el número del coche ( interno ) al cual pertenece, la hora y fecha en que se solicitó el ticket y el número correlativo del mismo. A continuación se ven las significaciones de cada una de las tres columnas en que se presenta la información posterior ( hora, km/h y km ).

Si el ticket solicitado es el de INFORME  VIAJE o INFORME PARCIAL, la primera información que aparece es la corres-

pondiente al inicio del viaje, la hora de  inicio y el número de viaje, y estos se presentan destacados en le-

tra de doble altura. Luego se ven el lugar de partida ( si es que se dio inicio al mismo con T1 o T2 ), la fecha y el chofer responsable. Por último, en cualquiera de los tres tickets en cuestión, se continúa con la información referida al viaje, la que dependerá del movimiento realizado por el vehículo ( estas pueden ser, desde simples variaciones de velocidad con su hora y distancia al lugar de partida, hasta un cambio de choferes con el vehículo en movimiento, como se verá ).

Las distintas velocidades de crucero se presentan como se muestra en el segmento de tiquet de la ilustración. Estas pueden ser registradas de 10 segundos en 10 segundos hasta de 1 minuto en

1 minuto, dependiendo del rango seleccionado al momento de la programación. El instrumento no registra información redundante; es decir que si se sostiene una velocidad Vx durante un tiempo superior al de muestreo, no se realizarán nuevos registros hasta que ocurra un cambio en la velocidad o se suceda alguna otra novedad registrable. En nuestro caso del ejemplo podemos afirmar que el vehículo del ticket de la página anterior, en el km 700, a las 10:19, levantó su velocidad a mas de 90 km/h ( y a menos de 95 km/h ) y la sostuvo, por un intervalo de 5 minutos, hasta el km 722 y siendo las 10:24, momento en el que su velocidad ascendió a 110 km/h.

Supongamos que en un ticket de eventos nos encontremos con información como la que presenta el segmento de ticket ilustrado, y que el chofer justifica la desconexión argumentando que sucedió al desconectar la batería, con el fin de limpiar sus bornes.

Podemos, en un análisis ligero, sostener la posibilidad cierta de que en tres minutos se pueda llevar a cabo dicha tarea ( desconectó a las 20:34 y reconectó a las 20:37 ). Pero si observamos la información previa y la posterior, notaremos que el vehículo fue desconectado a 90 km/h y reconectado a 75 km/h. Esta acción nos permite afirmar que el verdadero motivo de la desconexión está muy lejos de la limpieza de bornes manifestada; pudiendo haberse tratado de una carrera con otro vehículo en un corto tramo, o para evitar registrar una infracción etc..

La solicitud de tickets quedará indicada con la palabra IMPRESION y debajo de esta aparecerá la hora en que comenzó la impresión y el km en que se encontraba ( los tickets solo pueden ser solicitados con el vehículo detenido ).

De las infracciones , en los tickets de eventos, nos muestra la información que, a título de ejemplo, a continuación se detalla:

El segmento de ticket de la figura se lee de la siguiente forma: A las 23:34, en el km 223, entró en exceso de velocidad ( pasó de mas de 85 km/h a mas de 100 km/h ); 2 minutos después, a la altura del km 226 y siendo las 23:36, entraba en infracción. A las 23:38, a la altura del km 229, vuelve a variar su velocidad aumentándola a mas de 110 km/h. A las 23:41, en el km 234, reduce su velocidad a mas de 95 km/h, sin salir de la infracción. Por último, a las 23:42, reduce su veloci-

dad a mas de 80 km/h saliendo de la infracción, en el km 236 y habiendo llegado a una velocidad máxima de hasta 114 km/h a las 23:38.

Los cambios de choferes los registra con la siguiente información, Interpretemos el ticket de la figura:

Este ticket nos está indicando ( desde el momento en que no hay registrada ninguna detención -velocidad 00- ), que el cambio de choferes se produjo con el vehículo a mas de 85 km/h, entre las 23:34 y las 23:35 y entre los kilómetros 223 y 225; Que durante el cambio hubo una pequeña reducción de velocidad ( a mas de 80 km/h ) a las 23:35, que luego se recuperó a las 23:36.

Respecto de las RPM, de estas solo se registran los excesos, como se ve en el segmento de ticket de la figura. Se indican la hora y km en que se inició el exceso, y del final, solo la hora y el valor de rpm máximo alcanzado (este valor se fija en el paso de programación X4).

Dentro de los eventos también se encuentran la hora y km en que el motor del vehículo fue apagado ( rpm=0 ) y la hora y km en que el motor del vehículo fue encendido ( cuando rpm>300 ).+

Si hubo un ingreso al estado de programación del instrumento lo indica imprimiendo la frase SERVICIO TECNICO, el número de servicio, y la hora de ocurrencia.

Es de hacer notar que es conveniente prestarle atención a las informaciones previas y posteriores al evento de interés , ya que estas nos dicen mucho respecto de la normalidad del entorno del evento, o si resultan sospechosas las formas en que se fueron sucediendo los eventos. En el caso del ticket de la muestra, se nota que el instrumento fue desvinculado del vehículo para ser atendido ( normal ). Además, previo a la desconexión, el coche estaba detenido ( normal ), etc..

Al finalizar un viaje se registran la hora y km de ocurrencia a continuación de la frase “ FINAL VIAJE “ en doble alto. Si el vehículo continúa circulando, el instrumento seguirá registrando los eventos normalmente. Al solicitar el ticket, este imprimirá aquellos y al finalizar,  indicará el valor de la  velocidad máxima del viaje con la hora y fecha de

ocurrencia. Si la impresión finalizó normalmente se cierra al ticket con la frase “ * FIN DE DATOS * “.

Cuando se da inicio a un nuevo viaje, queda registrada dentro del viaje concluido, además de la velocidad máxima del viaje, las rpm máximas alcanzadas por el motor durante el transcurso del mismo.

OTRAS CARACTERISTICAS GENERALES:

1- Toda la información es almacenada en EEPROM por lo que se garantiza su almacenamiento, aún con el instrumento desconectado y agotada la batería interna, durante un lapso mínimo de 40 años.

2- Posee capacidad para registrar velocidades de hasta 155 km/h. ( el límite de lo mostrado en el display supera ampliamente todas las velocidades posibles de cualquier vehículo conocido y lo hace con una exactitud de +1/-0 km/h ).

3- Al estar contenidas todas sus partes en un único gabinete, no existe la posibilidad de pinchar cables con el fin de alterar la información circulante entre partes, ni inyectar información fraudulenta a las mismas. Tampoco puede accederse al interior del instrumento sin violar su precinto ( esto garantiza la inviolabilidad de la información ).

4- Posee alarma sónica que advierte de las infracciones en progreso. Entrega cualquiera de los tickets explicados anteriormente, en cualquier momento en que se los solicite, en tanto y en cuanto el vehículo se encuentre totalmente detenido ( velocidad = 0 ).

5- Pueden solicitarse todos los tickets que se desee sin que se altere la información almacenada.

6- El módulo impresor utilizado es el EPSON M 150-II, por impacto de agujas.

7- De acuerdo a lo visto anteriormente en la descripción de los tickets, toda la información presentada es alfanumérica, con aclaración de su significación y sin signos ni códigos que dificulten la lectura. Los tickets de rigor son numerados, fechados y llevan inscripta su hora de emisión; Quedan también claramente identificados con su nombre en el encabezado, de manera totalmente independiente de los 28 renglones programables que identifican al vehículo, empresa y choferes. De esta manera se facilita su archivo ordenado y correlativo por parte del empresario.

De lo descripto se deduce que la información almacenada contiene y presenta en los ticket todo lo requerido en la resolucion 135/94 de la Nación y en la Ley 11768 art. 17º de la Provincia de Buenos Aires.

NOTA:  Posee contador de pulsos y verificador de rpm incorporado, para el momento de la calibración de la constante del vehículo. Para hacer uso de los mismos, se debe proceder de la siguiente forma: Luego de entrar al modo programación, a partir del momento en que aparece la indicación “Prog”, se dispone de 5 segundos para pulsar la tecla T1, tras lo cual aparecerán en el display los 5 dígitos en cero y parpadeantes. El Led verde indica que el instrumento ya está dispuesto para iniciar el conteo de los pulsos provenientes del transductor. Esta cuenta será detenida y retenida en el display, con la sola pulsación de la tecla T2. Para comenzar una nueva cuenta se debe pulsar la tecla T1 con lo que el display se pondrá en cero indicando su disponibilidad para iniciar una nueva cuenta. Si pulsamos la tecla TKT se observará en el display una indicación de referencia de las rpm del motor (todos los Led’s quedarán apagados). Con esta indicación y por el método de prueba-error, obtendremos el valor a programar como constante del vehículo para las rpm.

Si por cualquier motivo se llegase a desconectar el tacógrafo, el instrumento seguirá trabajando normalmente, como si no hubiera sido desconectado, durante un lapso no mayor a 5 segundos, para luego apagarse definitivamente. Estando en programación, si se lo quiere pasar a modo tacográfico, se lo deberá dejar desconectado por lo menos durante 20 segundos, antes de volver a conectarlo; De lo contrario el instrumento retomará desde el estado de programación, que era el estado en el que estaba antes de la desconexión.