Hoja 1

INDICE

Frente del reloj. Escala 1:1..................Tapa

Garantía...............................................Contratapa

Sello de su distribuidor...............Contratapa

Digitax Printer......................................Página 2

Nivel Electrónica S.R.L....................Página 3

INSTRUCIONES DE USO

Solicitaciones a la instalación.....Página 4

Previo a la partida..............................Página 5

MODO TAXIMETRICO

Posición LIBRE...................................Página 5

Posición OCUPADO......................... Página 6

Posición IMPORTE........................... Página 6

EXTRACCION DE LA INFORMACION

Por medio de los tickets................ Página 7

Tabla de extracción de tickets.....Página 7

Análisis general de tickets..Páginas 8 a 13

De totales y choferes.......................Página 9

De Viajes.....................................Páginas 10 y 11

De Recaudación......................Páginas 12 y 13

Por medio de una PC.....................Página 13

Colocación del papel.....................Página 14

Recambio cassette entintado....Página 15

NOTA: Las prestaciones de este instrumento están

sujetas a variaciones, agregados y quitas, por parte

del fabricante, sin previo aviso.

La fábrica no se responsabiliza por las alteraciones

respecto al modelo original, realizadas por terceros

como así tampoco de su calibración y tarifado.

Hoja 2

DIGITAX PRINTER

El taxímetro DIGITAX PRINTER es básicamente un

instrumento  de medición  tiempo-distancia  que, en

base a estos datos, calcula, almacena en memoria,

imprime y permite descargar sobre una PC, más de

400 informaciones diferentes.

Está construido  sobre  un cuerpo  de  material ABS

resistente al impacto y grafitado para evitar posibles

descargas estáticas e interferencias.

Todas  sus  partes, incluyendo a la impresora, están

incorporadas dentro de un único gabinete compacto

y liviano que permite colocarlo en el techo del coche

a  la altura del espejo retrovisor, obteniendo así una

visibilidad óptima sin reflejos solares.

Su desarrollo y fabricación son totalmente  Industria

Argentina. Los materiales utilizados son de  marcas

de  primera línea  con reconocimiento internacional.

El mecanismo impresor EPSON, de origen Japonés

imprime por impacto de agujas en formato matriz de

puntos hasta 16 caracteres por renglón, sobre papel

común o químico ( sin tinta ).

La CPU es una  Unidad  Microcontroladora  ( MCU )

marca MOTOROLA, de la familia 68HC05, de última

generación y  gran capacidad de trabajo, con lo que

se logra  mínima cantidad de componentes  ( solo 4

chips ) y por ende, máxima confiabilidad.

La presentación se realiza  sobre un display de alta

luminosidad, color verde con 5 dígitos destinados al

importe ( alcance de 99.999 o 999,99 )  y otro dígito

Hoja 3

adicional para mostrar la tarifa usada.

Entrega 12 tipos de tickets distintos. El ticket para el

pasajero con la identificación de la empresa y datos

del viaje realizado; El del Programador e Instalador;

Y 10 tickets para auditoría y control del propietario.

La lógica de diseño es sumamente flexible lo que le

permite adaptarse a variantes reglamentarias, optar

sobre diversos modos de funcionamiento o agregar

nuevas funciones, tarifas etc..

Solo puede accederse a la programación mediante

la rotura del  precinto de seguridad. Esta operación

es reservada para personal autorizado y ejecutable

mediante PC compatible con software adecuado.

NIVEL ELECTRONICA S.R.L.

Produce  los  primeros  taxímetros  electrónicos  del

mundo en el año 1976.  En el año 1980  aparece su

segundo modelo captando el  60%  del mercado de

Capital Federal. En 1983 lanza el primer reloj con la

bandera incorporada y accionado por el movimiento

de la misma ( patente Nº 321.592 ).

Hasta  la  actualidad lleva  vendidas más de 60.000

unidades en todo el país.

El modelo  PRINTER  ( con impresora )  aparece en

el mercado  en  Enero de 1993 y, a la fecha ( Enero

de 1997 ) se han instalado más de 10.000 unidades

En Abril de1995  lanzamos al mercado el  tacógrafo

DIGI-TAC printer ( con ya más de 1.500 instalados )

y .... seguimos creciendo y creando para Usted.

Hoja 4

INSTRUCCIONES DE USO

SOLICITACIONES AL MOMENTO DE LA INSTALACION

En ese momento  el titular del vehículo  podrá solicitar al  instalador que le habilite por programa las

siguientes opciones disponibles:

-Hasta 16 renglones de texto que se imprimirán en el ticket para el pasajero.

-Impresión sobre este ticket de la velocidad máxima alcanzada durante el viaje.

-Aviso sonoro de cuando se supera la velocidad máxima en cualquier posición de trabajo.

-Vincular el último renglón de las leyendas al ticket del pasajero ( solamente en las tarifas 2, 3  o 4 )

-Asignar el porcentaje correspondiente al chofer.

-Que se pueda acceder a los tickets de control solo con la llave del propietario.

-Asignar el valor de la velocidad máxima deseada o anularla.

-Emisión automática de ticket para el pasajero.

-Habilitar diversas leyendas impositivas a elección.

Hoja 5

PREVIO A LA PARTIDA

En cada cambio de turno se debe introducir, esperar 4 segundos y quitar la llave del chofer entrante

para que el reloj le asigne la responsabilidad del turno y registre lo trabajado de forma adecuada.

MODO TAXIMETRICO

POSICION LIBRE

Pulsando  la  tecla  TICKET, luego de siete segundos, el taxímetro  entra en la posición  FUERA DE

SERVICIO; es decir se apaga totalmente. Repetir esta misma operación  para el proceso inverso.

Pulsando la tecla T1 se entra a la  posición  OCUPADO en tarifa 1. Lo mismo ocurre si  ( habilitadas

dichas tarifas )  pulsamos las teclas  T2, T3  o T4; El reloj entrará en  OCUPADO  en tarifas 2, 3 o 4

respectivamente. De lo contrario no tendrán acción alguna al pulsárselas de manera individual.

Si con el opcional SENSOR DE PASAJEROS instalado y con un pasajero a bordo se omitiera pulsar

las  teclas de ingreso a  OCUPADO,  luego de recorridos  unos  pocos  metros, el taxímetro asumirá

esta posición de manera automática y sobre la tarifa 1.

Hoja 6

Con este opcional resultará  imposible circular en  LIBRE. Mientras  se  encuentre algún  pasajero a

EXTRACCION DE LA INFORMACION

POR MEDIO DE LOS TICKETS

bordo siempre reingresará a OCUPADO, inclusive ante su desconexión.

Solo  en esta posición se podrán extraer los controles ya sea por tickets o por PC.

POSICION OCUPADO

En esta posición el taxímetro cuenta distancia y tiempo y lo registra en los respectivos controles.

Pulsando la tecla T1 ( independientemente de la tarifa actuante ) se pasa a la posición IMPORTE.

POSICION IMPORTE

En esta posición se presenta titilante en el display el importe a pagar y se podrán solicitar hasta tres

copias del ticket para el pasajero. Pulsando la tecla T1 se vuelve a la posición LIBRE. En el caso de

omitir pulsar esta tecla, a los pocos metros de circular en esta posición,  automáticamente ingresará

a la posición LIBRE.

Hoja 7

Hoja 8

Hoja 9

Hoja10