# SOFTWARE DE USUARIO

Descarga de la Información:

Para descargar la información del taxímetro, este debe estar alimentado a los 12 Volt, ya sean, los propios del vehículo, los de una batería de 12 Volt auxiliar, o provistos por una fuente  preparada para tal fin. Y conectado a la PC.

El conector de alimentación, de las dos fichas DB9 que se observan en la parte trasera del instrumento, la que corresponde a la DB9 Macho es la de alimentación, la otra es la ficha de conexión a PC. Otra forma de localizarla es, mirando al taxímetro por su frente, la ficha trasera izquierda es la de alimentación.

Alimentado el instrumento y conectado a la PC, se procede a abrir el programa DIGITAX en la PC. Se nos abre la siguiente pantalla:

Observemos que en la barra superior disponemos de las siguientes  herramientas: Archivo, Comunicación, Taxímetro, Mira y Gráficos.

Si hacemos click con el mouse sobre Archivo, se desple-gará el siguiente subconjunto de he-rramientas:

Guarda, Carga y Fin.

Si hago un clic so-bre la herramienta Guarda, se desplie-ga un cuadro de diálogo del que de-beré seleccionar el camino hacia el ar-chivo en el que de-seo que se guarde la información con-tenida en la PC.

Si hago un clic so-bre la herramienta Carga, se desplie-ga un cuadro de diálogos  idéntico al

anterior, desde el  que deberé selec-cionar el archivo guardado en la PC, que deseo traer.

Por último, si hago clic sobre la herra-mienta Fin, salgo del programa.

Si hago clic sobre la herramienta Comunicación, se me despliegan las sub-herramientas:

Abre y Configura.

Estas herramientas son para cuando la información que de-seo cargar no está guardada en la PC, sino que la quiero traer directamente desde el taxímetro. Lo primero que debo hacer es con-figurar la comuni-cación, es decir, elegir el puerto por el que me voy a comunicar con el taxímetro.

Configurado el puerto de comuni-cación, debo abrir-lo para poder co-municarme con el taxímetro. Esto lo logro haciendo un click sobre la herra-mienta Abre. Me daré cuenta de que la comunicación se abrió porque al lado de la palabra Abre aparece un tilde.

Cumplidos los pa-sos anteriores, ya puedo hacer un clic sobre la herramien-ta Taxímetro y ele-

gir de entre las dos herramientas que despliega, si quiero leer los controles del taxímetro o bo-rrarlos.

Si elijo Leer con-troles, la PC leerá los datos almace-nados en el Taxí-metro.

Si elijo Borrar Con-troles, La PC pon-drá a cero los con-troles de los chofe-res Tal como se lo-gra desde el tecla-do frontal del instru-mento (ver tickets).

Si hago un Clic so-bre la herramienta Mira, se abrirá una pantalla en la que se podrá ver la información en for-mato ticket.

Por último, si clic-keo sobre la herra-mienta Gráficos, se desplegarán las sub-herramientas:

Viajes y Recauda-ción.

Estas me permiten acceder a los gráfi-cos que se indican en las pantallas que se despliegan al clickear sobre estas herramientas.

En el caso de los Viajes, notar que la pantalla nos habilita una ventana que nos permite elegir la fecha de la que queremos el grá-fico.

Ambas pantallas nos dan la posibilidad de ver la información graficada en Detalle (formato ticket).

En el primer caso (Viajes) podremos ver en formato gráfico, la recaudación de la Fecha elegida, los Recorridos (km Ocupados, Libres) por Chofer, Las Velocidades alcanzadas, en Libre y en Ocupado.

En la segunda pantalla (Recaudación) podremos ver en forma gráfica, las recaudaciones, por Horas del dia, Por Dias del Mes o por Meses del año y el detalle del gráfico presente.